TTN Enschede MeetUp / 14-juni-2017 / Sensor data

Wat gaan we toevoegen?

- Bosch  Sensortec BMP280 Luchtdruk sensor / thermometer

- Arduino ontwikkelomgeving (laptop meenemen)

- TTN Account

Agenda

- Inventarisatie; wie heeft de LoRaWAN node (bijna) werkend?

- Installeren Arduino IDE

- Toevoegen Adafruit BMP280 library

- Pull voorbeeldapplicatie van Github

- The Things Network account/application/device

- Sleutels naar voorbeeldapplicatie

- LoRaWAN node verbinden met  sensor en laptop

- Compile/upload app naar LoRaWAN node

- Check binnenkomende data op TTN console

Links:

- TTN node registreren –

  - https://account.thethingsnetwork.org/users/login

  - Dashboard - https://console.thethingsnetwork.org/applications

- TTN gateway status - https://console.thethingsnetwork.org/gatewaystatus/

- Slack: https://ttnenschede.slack.com/messages/bouwavonden/

- Meetup:  https://www.meetup.com/The-Things-Network-Enschede/

- Arduino: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

- PlatformIO: is an open source ecosystem for IoT development http://platformio.org

- BMP sensor: https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280

- Hope RFM95: http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf

- Sensor: https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library

- Firmware: https://github.com/corbo/LoRaWAN_TTN_Enschede

- TTNMapper - http://ttnmapper.org/

Arduino Pro Mini

  - A6 / A7 zijn niet aangesloten (kan wel dan moet je ze via draad verbinden)

Aansluiten FTDI232

Voor seriële communicatie met de LoRa node gebruiken we de FTDI232.

- FTDI232 – jumper op 3.3V (niet op 5V)

- Kabel tussen Arduino en FTDI232 (RX en TX gedraaid – zie foto)

Arduino IDE – installeren, sw configureren en uploaden

- Arduino downloaden / installeren

  - https://www.arduino.cc/en/Main/Software

  - alternatief is misschien http://platformio.org/

- Bord selecteren

  - Arduino pro mini bordje is 3.3V / 8MHz maar voor software upload Arduino Pro Mini 5V, 16MHz instellen.

- LoRa node software

  - downloaden – via slack DLen of via USB

  - In eigen directory plaatsen en .ino file ‘opstarten’

- LoRa node sw configureren

  - Standaard SF9 ingesteld (zodat de node met je single channel gateway kan communiceren die we in vorige sessie hebben gebouwd).

  - Bij TTN device registreren (ABP – Activation By Personalisation)

    - DevAddress

    - Network Session Key

    - App Session Key

    - Bovenstaande keys in de code pasten

  - Relax frame count aanzetten voor testen (FC niet opgeslagen)

- Sketch uploaden naar de LoRa node

  - Sluit via USB de GW aan op je laptop

  - Check of de settings ok zijn (zie plaatje boven)

  - Uploaden (ctrl-Upload)

- Seriele poort openen en op TTN dashboard bekijken of je pakketten ontvangt.

---- END  ----