TTN Enschede meetup / 23-mei-2017 / bouwavond LoRa node

Wat gaan we bouwen?

- LoRa node (ABP / SF9 / 868.1 MHz)

- Kosten: €15,--

Agenda

- LoRa node in elkaar zetten

- Software configureren en installeren

LoRa node setje

- RFM95

- Arduino Pro Mini

- FTDI232

- PCB

- Pinheaders etc

- (BMP280 temperatuur en luchtdruksensor)

Links:

- TTN node registreren –

  - https://account.thethingsnetwork.org/users/login

  - Dashboard - https://console.thethingsnetwork.org/applications

- TTN gateway status - https://console.thethingsnetwork.org/gatewaystatus/

- Slack: https://ttnenschede.slack.com/messages/bouwavonden/

- Meetup:  https://www.meetup.com/The-Things-Network-Enschede/

- Arduino: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

- PlatformIO: is an open source ecosystem for IoT development http://platformio.org

- BMP sensor: https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280

- Hope RFM95: http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf

- Sensor: https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library

- Firmware: https://github.com/corbo/LoRaWAN_TTN_Enschede

- TTNMapper - http://ttnmapper.org/

LoRa node / solderen

- RFM95

- Arduino Pro Mini - direct op PCB of ‘verwijderbaar’

- Break-out pinheaders - eigen keuze

  - Antenne draad direct solderen of via pinheader

- Maak ook de header-pin verbinding voor de A4 A5 terminals op de Arduino Pro Mini (anders gaat de I2C verbinding niet werken)

RFM95

Arduino Pro Mini

  - A6 / A7 zijn niet aangesloten (kan wel dan moet je ze via draad verbinden)

Verbindingen RFM95 – Arduino

| RFM95 pin | Arduino Pro Mini |
| --- | --- |
| 3.3V | 3.3V en op DIY VCC pin |
| GND | GND |
| MISO | D12 |
| MOSI | D11 |
| SCK | D13 |
| NSS | D10 |
| RESET | RST |
| DIO0 | D4 |
| DIO1 | D5 |
| DIO2 | D7 |
| DIO3 | DIY DIO3 pin |
| DIO4 | DIY DIO4 pin |
| DIO5 | D6 |
| ANT | DIY ANT pin |

Aansluiten FTDI232

Voor seriële communicatie met de LoRa node gebruiken we de FTDI232 (er zijn ook Arduino Pro Mini´s te koop die dat hebben geïntegreerd).

- FTDI232 – jumper op 3.3V (niet op 5V)

- Kabel tussen Arduino en FTDI232 (RX en TX gedraaid – zie foto)

Arduino IDE – installeren, sw configureren en uploaden

- Arduino downloaden / installeren

  - https://www.arduino.cc/en/Main/Software

  - alternatief is misschien http://platformio.org/

- Bord selecteren

  - Arduino pro mini bordje is 3.3V / 8MHz maar voor software upload Arduino Pro Mini 5V, 16MHz instellen.

- LoRa node software

  - downloaden – via slack DLen of via USB

  - In eigen directory plaatsen en .ino file ‘opstarten’

- LoRa node sw configureren

  - Standaard SF9 ingesteld (zodat de node met je single channel gateway kan communiceren die we in vorige sessie hebben gebouwd).

  - Bij TTN device registreren (ABP – Activation By Personalisation)

    - DevAddress

    - Network Session Key

    - App Session Key

    - Bovenstaande keys in de code pasten

  - Relax frame count aanzetten voor testen (FC niet opgeslagen)

- Sketch uploaden naar de LoRa node

  - Sluit via USB de GW aan op je laptop

  - Check of de settings ok zijn (zie plaatje boven)

  - Uploaden (ctrl-Upload)

- Seriele poort openen en op TTN dashboard bekijken of je pakketten ontvangt.

---- END  ----